技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射镜 | （1）元件材料：单晶硅 （2）元件尺寸：Mirror #1：220(±0.5)mm×80(±0.5)mm； （3）有效口径：Mirror #1：210(±0.5)mm×70(±0.5)mm； （4）子午方向梯度误差：< 2.5μrad (RMS)； （5）弧矢方向梯度误差：< 5μrad (RMS)； （6）粗糙度：< 0.5nm (RMS)； 详见图纸 商务要求： 1. 交货期：合同签订后3个月内。 2. 质保期：要求供应商提供不短于一年的免费质保，期间非人为因素导致的设备故障，由供应商负责维修并承担所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）；质保期结束后提供有偿服务。对于免费质保期内进行维修和更换的配件，延保一年。 3. 售后服务：接到甲方要求后24小时内电话响应，48小时内提出解决方案。如需现场解决，技术人员72小时内到达现场。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：