中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光探测器 | 采购2台荧光探测器，具体技术参数要求如下： 技术参数. 适配能区; 4-10 keV. 数量; 2台. 级数; 5级. 增益情况; 四档，分别为×1、×10、×100、×1000. 输出电压; 50-200 V（负压）. 输入电压; ±12 V. 输入阻抗; ≥10 MΩ. 稳定性（电流漂移）; ≤0.5%. 可测电流范围; 10-13-10-9A. 输出噪声; ≤2 mV. 暗电流; ≤10-13A. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月内 付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%；货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的70%。 验收指标及验收要求：提供出厂报告。到货后验收：级数是否为5级、输出电压是否满足50-200 V（负压）、输入阻抗≥10 MΩ、稳定性（电流漂移）≤0.5%、可测电流范围10-13-10-9A、输出噪声≤2 mV。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：