中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线投影图像测量仪 | 本在线投影图像测量仪采购项目要求交付3套在线图像测量仪，用于零部件的高速非接触式在线尺寸和形状测量，同时包含完整的控制系统及配套线缆。其中，大视野在线图像测量仪2套，小型高精度在线图像测量仪1套，主要技术参数如表1所示。 - 在线投影图像测量仪：3套 表1 在线投影图像测量仪参数要求 大视野在线图像测量仪 （数量:2套）; 小型高精度在线图像测量仪 （数量:1套）. 测量范围; ≥直径65 mm; ≥直径6 mm. 测量景深; ≥±15mm; ≥±2mm. 重复精度; ≤±0.1μm; ≤±0.03μm. 测量位置精度; ≤±1.2μm; ≤±0.2μm. - 控制系统及配套线缆（3套，与测量仪一一配套） - 控制器： - 采用高性能工业级嵌入式处理器，具备独立运算能力，无需依赖外部电脑即可完成测量数据处理和输出。至少提供2个感测头接口。 - 通信接口：至少包含1个千兆以太网口、1个USB 2.0/3.0接口，用于连接电脑或网络。 - 工作电源：DC 24V，配套提供电源适配器（AC 100~240V转DC 24V）。 - 控制软件： - 兼容Windows 10/11专业版操作系统，提供完整的中文界面 - 功能模块至少包括：实时图像显示、零件轮廓识别、边缘检测、几何尺寸测量（点、线、圆、角度、距离等）、公差比较（合格/不合格判定）、数据统计（SPC）、趋势图分析。 - 测量结果可导出为Excel、CSV、PDF格式，支持导出测量图像及标注。 - 线缆 每套包含： - 感测头与控制器连接线缆（长度不少于3米） - 控制器与电脑连接USB线缆（长度不少于1.5米） - 其他配件 - 电源适配器（含各国标准转换插头，或适配国内供电标准） - 安装固定支架（适用于感测头安装、固定和调整） - 控制计算机：用于运行控制软件、实时监控测量过程及分析数据（3套） - 安装第2.2节所述的控制软件，且已激活授权 - 物理核心数不少于20个（其中性能核心不少于8个），逻辑线程数不少于28个；基础主频不低于2.5 GHz，最大睿频不低于5.0 GHz； - 内存：不低于16GB DDR4 - 硬盘：不低于512GB SSD 接口：至少2个USB 3.0、1个RJ45以太网口（或通过扩展坞支持） |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余70%货款； 验收指标及验收要求：对于测量范围、测量景深、重复精度及测量位置精度等性能指标，供应商须提供设备厂家出具的出厂检测报告作为验收依据。 在线图像测量仪、控制器、线缆、控制计算机等所有组件，须在到货后进行现场开箱验收，由双方共同清点确认数量及外观完好性，完成现场验收。 档案材料要求：厂家提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书。 保修及售后服务：免费保修期为1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：