技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击闸流管灯氢电源 | 双路稳流输出12V/40A;12V/20A；前面板为触摸屏，可在触摸屏内设置过压、过流、欠压、欠流保护点；模拟24V开机信号输入；模拟故障信号输出（NPN型） |  |  |
| 2 | 氢闸流管触发器 | CX1536A闸流管配套使用 |  |  |
| 3 | 冲击电源反峰组件 | 非标，冲击磁铁放电柜配套使用，用于吸收反向功率。负载电感0.6uH，脉冲波形为半正弦波，底宽1.3us，电流工作电压30kV。 |  |  |
| 4 | 冲击电源储能电容 | 30kV/0.033uF |  |  |
| 5 | 冲击电源放电电缆 | CA11，75kV |  |  |
| 6 | 冲击电源充电电缆 | CA11,75kV，带底座。 |  |  |
| 7 | 监控分机 | 非标，冲击磁铁放电柜配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）；前面板为触摸屏。采用欧姆龙CP1H的PLC作为控制器，通讯接口为多模光接口 |  |  |
| 8 | 配电分机 | 非标，3U19寸标准机箱，输入为AC220V，输出7路，分别为监控分机、冲击磁铁电源1-4、切割磁铁电源、辅助设备供电。设备总功率要求10kW。 |  |  |
| 9 | 监控电路板 | 非标，冲击磁铁放电柜配套使用，主要功能包括：1、将系统内的故障进行模数转换，提供给监控分机。包括：反峰故障、电源故障等。 2、高精度的触发信号光电转换与延迟控制； |  |  |
| 10 | 切割磁铁储能电容 | 3kV/0.133uF |  |  |
| 11 | 高压分压器 | 30kV阻容分压器 |  |  |
| 12 | 电流互感器 | Pearson110 |  |  |
| 13 | 冲击磁铁充电电阻组件 | 非标，50ohms/30kV |  |  |
| 14 | 氢闸流管触发器 | L4888闸流管配套使用 |  |  |
| 15 | 氢闸流管均压组件 |  |  |  |
| 16 | 闸流管底座 |  |  |  |
| 17 | 50MW反峰组件用二极管 | DSA75-18 |  |  |
| 18 | 80MW速调制器反峰组件 | 非标，200MW调制器配套使用，用于吸收反向功率,200MW调制器参数:400kV/500A,配合日本佳能E3712大功率微波功率源使用。 |  |  |
| 19 | 50MW监控分机 | 非标，分别与50MW和80MW配套调制器配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）；前面板为触摸屏。采用欧姆龙CP1H的PLC作为控制器，通讯接口为多模光接口 |  |  |
| 20 | 80MW监控分机 |  |  |  |
| 21 | 50MW配电分机 | 非标，分别与50MW和80MW配套调制器配套使用；380V交流输入，6路220V交流输出。功率要求≥10kW |  |  |
| 22 | 80MW配电分机 |  |  |  |
| 23 | 50MW调制器监控电路板 | 分别用于50MW/80MW调制器内部，主要功能包括：1、将系统内的故障进行模数转换，提供给监控分机。包括：反峰故障、电源故障等。 2、高精度的触发信号光电转换与延迟控制，用于控制高压电源充电、闸流管放电； |  |  |
| 24 | 80MW调制器监控电路板 |  |  |  |
| 25 | 调制器内部时序插件 |  |  |  |
| 26 | 调制器充电高压电缆 | 15931020NT |  |  |
| 27 | 调制器充电电缆座 | 非标，15931020NT配套 |  |  |
| 28 | 80MW微波功率源可调专用底座 | 非标，与80MW微波功率源油缸匹配，要求三维可调， 承重≥3吨 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：