中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光栅编码器 | 本次采购项目要求交付数量及技术指标如下: 序号; 采购名称; 需求数量; 技术指标. 1.1; 绝对值读数头; 15件; 读数头测量类型：绝对式； 使用环境：读数头整体须兼容超高真空(UHV)环境内使用； 通讯：32位biss-c协议；分辨率：1nm；工作温度：0-75℃，烘烤温度（真空烘烤时腔体温度）120℃。电缆长度：不低于3米，镀银编织铜线电缆，单层屏蔽，散线。. 1.2; 绝对值直线光栅尺; 15件; 光栅尺测量类型：绝对值式；光栅尺规格（H*W）：0.15mm*6mm（含不干胶带），总长2米，有效测量长度不小于1934mm；精度(20℃时)：±5µm/m，栅距30um；材料：经过硬化和淬火处理的不锈钢。 注：另须配备1套光栅尺安装辅助工具. 1.3; 端压片; 15对; 规格：压片宽度不小于13mm 固定方式：压片须配自粘胶，并配适用于压片固定的环氧树脂胶，确保长久固定不松动。. 2.1; 增量圆光栅; 6件; 光栅尺测量类型：增量式； 使用环境：光栅尺及主体材质须兼容超高真空(UHV)环境内使用； 标称外径：不小于300mm；栅距20um； 精度：配合双读数头系统使用，总体安装精度优于±1角秒； 参考零位：不少于2处（对径分布）； 材料：303/304不锈钢；热膨胀系数：（20℃时）：15.5±0.5µm/m/℃； 安装方式：法兰安装。. 2.2; 增量圆光栅读数头; 12件; 读数头测量类型：增量式圆光栅读数头； 使用环境：读数头整体须兼容超高真空(UHV)环境内使用； 分辨率：配合Ti接口； 工作温度：0-70℃，烘烤温度（真空烘烤时腔体温度）120℃。 电缆长度：不低于3米，镀锡编织铜线电缆，单层屏蔽，FEP绝缘。. 2.3; 细分盒; 12件; 细分倍数：20000倍 分辨率：1nm（配合20um栅距），时钟频率20MHZ； 报警格式和状态：线性驱动E输出，所有报警； 限位和零位选项：限位高电平有效，标准参考零位； 典型电子细分误差（SDE）：±30nm。. 2.4; DSI; 6件; 接口类型：二合一接口；搭配TI接口使用；时钟频率：20MHZ。. 3.1; 光栅尺; 6件; 光栅尺规格（H*W）：1.6mm*14.9mm（不包括不干胶带），总长180mm，有效测量长度155（含两个10mm限位磁块时），170mm（没有限位磁块时），栅距20um； 精度(20℃时)：±1µm（长1米以内时） 热膨胀系数（20℃时）：0.75±0.35µm/m/℃。 材料：高稳定性、低膨胀镍铁合金. 3.2; 直线读数头; 6件; 读数头测量类型：增量式直线光栅；使用环境：读数头整体须兼容超高真空(UHV)环境内使用；分辨率：配合Ti接口；工作温度：0-70℃，烘烤温度（真空烘烤时腔体温度）120℃；电缆长度：不低于3米，镀锡编织铜线电缆，单层屏蔽， FEP绝缘。. 3.3; 细分盒; 6件; 细分倍数：400倍 分辨率：50nm（配合20um栅距），时钟频率10MHZ； 报警格式和状态：线性驱动E输出，所有报警； 限位和零位选项：限位高电平有效，标准参考零位 典型电子细分误差（SDE）：±30nm。. 4.1; 读数头; 12件; 读数头测量类型：增量式直线光栅读数头，15针D型插头；分辨率：25nm；电子细分误差（SED）：典型值＜±15nm（直线光栅）；时钟频率：4MHZ；工作温度：0-70℃； 电缆长度：不低于3米，外径为4.25±0.25nm；报警格式：线性驱动报警。. 4.2; 光栅尺; 1件; 光栅尺规格（H*W）：0.4mm*8mm（含不干胶带），总长5米，可根据需要裁切成要用的长度，栅距20um； 精度(20℃时)：±5µm（长1米以内时），线性精度：±2.5µm/m（通过两点误差修正实现）； 热膨胀系数（20℃时）：10.1±0.2µm/m/℃。 参考零位：可直接嵌入到增量码道中，50mm（标称）间距。单个参考零位选项，由客户自行选择磁砺体位置。 材料：经过硬化和淬火处理的不锈钢。 注：另须配备12对光栅尺端部盖条；1件光栅尺安装工具；12件光栅尺参考零位选择器；1件光栅尺裁剪铡刀；12件光栅尺安装用基准夹具。. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后8个月内交货到我方指定地点。 交付进度：一次性交付。 付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付30%，到货验收合格后，支付剩余70%）。 验收指标及验收要求：满足各项指标要求。提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书。 保修及售后服务：免费保修期1年，同时提供终身维护服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：