中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘烤调试设备 | 1、 机柜入电为380V电压。 2、共包含12套烘烤单元；可整体使用，也可单独使用。 3、 每个烘烤单元单独使用时入电为220V。烘烤温度不低于300℃。 4、每个烘烤单元至少两路烘烤输出，每路都可单独使用；含4个热偶测温装置，含不少于30段的可编程程序段及数据记录功能，含数据导出接口。 5、每个烘烤单元配置7英寸的触摸屏，可同时显示反馈点温度，辅助点温度及当前烘烤流程和已执行时间等重要信息。含网络接入功能，可手机app及计算机远程访问烘烤单元，并远程实时修改控制。 6、含真空计连锁接入口及故障声光报警装置。（预留接口） 7、采用机柜式设计。机柜高度不超1.8m。长宽不超过正常机柜尺寸。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后四个月。 交付进度：签订合同后四个月后一次性交付。 付款方式：签订合同后支付合同总价的70%，验收合格后支付合同总价的30%。 验收指标：烘烤温度不低于300度，程序段数量不少于30个，远程网络控制功能正常。 保修期：一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：