中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低能电子衍射仪 | CF100法兰接口，需配备至少三个减速场栅极，前端集成shutter。样品工作距离：22mm，电子枪灯丝材料： Ir或LaB6；电子枪能量范围可达到3000eV，Mu金属屏蔽，烘烤温度可达250℃。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于合同生效之日起 18个月内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：签订合同后支付合同总额的60%，货到验收合格且收到全额发票后支付合同尾款。 验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。 保修及售后服务：保修期12个月，质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费。。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：