中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样段激活验证系统 | 样段安装激活验证系统主要用于试点验证真空室激活系统及工艺的可行性，为全环真空室大规模烘烤激活提供技术支持，相关要求如下： 样段激活验证系统具体配置如下： 序号; 产品名称; 主要性能要求; 单位; 数量. 1; 加热膜; 薄膜厚度≤0.4 mm，薄膜外侧镀铝，薄膜内含加热丝，磁导率≤1.02; 套; 1. 2; 加热杆; 加热杆外径4 mm，无磁区域的磁导率≤1.02; 套; 1. 3; 加热带; 玻璃纤维加热带，整体磁导率≤1.02; 套; 1. 4; 温控系统; 通过主控电脑，485通讯实现至少40台温控仪的控制；需要实现系统运行设置，测点显示设置，断电报警设置等功能; 套; 1. 5; 辅助工具; 保障样段激活验证系统装配、调试过程所需的工具; 套; 1. 1、加热膜具体配置： 序号; 产品名称; 产品标签; 主要技术参数; 计量单位; 数量. 1; 加热膜型号01; LBL02-VC01下游; 加热区域参考尺寸约215 cm²，最高工作电压220 V，参考功率300 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 2; 加热膜型号02; LBL02-VC01上游; 加热区域参考尺寸约300 cm²，最高工作电压220 V，参考功率400 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 3; 加热膜型号03; LBL02-VC02; 加热区域参考尺寸约285 cm²，最高工作电压220 V，参考功率400 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 4; 加热膜型号04; LBL02-VC04下游; 加热区域参考尺寸约390 cm²，最高工作电压220 V，参考功率500 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 5; 加热膜型号05; LBL02-VC04上游; 加热区域参考尺寸约380 cm²，最高工作电压220 V，参考功率500 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 6; 加热膜型号06; LBL02-VC05下游; 加热区域参考尺寸约235 cm²，最高工作电压220 V，参考功率300 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 7; 加热膜型号07; LBL02-VC05上游; 加热区域参考尺寸约480 cm²，最高工作电压220 V，参考功率600W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 8; 加热膜型号09; MBL02-VC01; 加热区域参考尺寸约80 cm²，最高工作电压220 V，参考功率200 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 9; 加热膜型号10; MBL02-VC03下游; 加热区域参考尺寸约150 cm²，最高工作电压220 V，参考功率250 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 10; 加热膜型号11; MBL02-VC03上游; 加热区域参考尺寸约285 cm²，最高工作电压220 V，参考功率400 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 11; 加热膜型号12; MBL02-VC04下游; 加热区域参考尺寸约70 cm²，最高工作电压220 V，参考功率200 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 12; 加热膜型号13; MBL02-VC04上游; 加热区域参考尺寸约120 cm²，最高工作电压220 V，参考功率250 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 13; 加热膜型号16; RC02-VC02A; 加热区域参考尺寸约2200 cm²，最高工作电压220 V，参考功率2500 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 14; 加热膜型号17; RC02-VC07; 加热区域参考尺寸约2500 cm²，最高工作电压220 V，参考功率2500 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 15; 加热膜型号18; RC02-VC13; 加热区域参考尺寸约1300 cm²，最高工作电压220 V，参考功率2000 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 16; 加热膜型号19; RC02-VC16A; 加热区域参考尺寸约3600 cm²，最高工作电压220 V，参考功率2500 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 17; 加热膜型号20; RC02-VC03上、下游; 加热区域参考尺寸约60 cm²，最高工作电压220 V，参考功率200 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 4. 18; 加热膜型号21; RC02-VC14; 加热区域参考尺寸约110 cm²，最高工作电压220 V，参考功率150W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 19; 加热膜型号22; RC02-VC15上游; 加热区域参考尺寸约300 cm²，最高工作电压220 V，参考功率200 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 20; 加热膜型号23; RC02-VC15下游; 加热区域参考尺寸约120 cm²，最高工作电压220 V，参考功率150 W，绝缘抗压≥100 MΩ; 件; 2. 2、加热杆具体配置： 序号; 产品名称; 产品标签; 主要技术参数; 计量单位; 数量. 1; 加热杆型号01; LS02-VC07; 加热区域885 mm，无磁区域200 mm，总长1400 mm; 件; 8. 2; 加热杆型号02; MS02-VC01&VC03; 加热区域765 mm，无磁区域200 mm，总长1300 mm; 件; 4. 3; 加热杆型号03; RC02-VC01上游; 加热区域260 mm，无磁区域200 mm，总长800 mm; 件; 2. 4; 加热杆型号04; RC02-VC01下游; 加热区域330 mm，无磁区域200 mm，总长850 mm; 件; 2. 5; 加热杆型号05; RC02-VC05&VC18B; 加热区域1230 mm，无磁区域200 mm，总长1750 mm; 件; 4. 6; 加热杆型号06; RC02-VC06&VC17; 加热区域160 mm，无磁区域200 mm，总长700 mm; 件; 4. 7; 加热杆型号07; RC02-VC08; 加热区域535 mm，无磁区域200 mm，总长1050 mm; 件; 2. 8; 加热杆型号08; RC02-VC09&VC23; 加热区域190 mm，无磁区域200 mm，总长700 mm; 件; 4. 9; 加热杆型号09; RC02-VC10; 加热区域580 mm，无磁区域200 mm，总长1100 mm; 件; 2. 10; 加热杆型号10; RC02-VC11上游; 加热区域155 mm，无磁区域200 mm，总长700 mm; 件; 2. 11; 加热杆型号11; RC02-VC11下游&VC12上游; 加热区域255 mm，无磁区域200 mm，总长750 mm; 件; 4. 12; 加热杆型号12; RC02-VC12下游; 加热区域230 mm，无磁区域200 mm，总长750 mm; 件; 2. 13; 加热杆型号13; RC02-VC19B; 加热区域433 mm，无磁区域200 mm，总长950 mm; 件; 2. 14; 加热杆型号14; RC02-VC20; 加热区域1085 mm，无磁区域200 mm，总长1600 mm; 件; 2. 15; 加热杆型号15; RC02-VC22; 加热区域145 mm，无磁区域200 mm，总长650 mm; 件; 2. 16; 加热杆型号16; RC02-VC03; 加热区域480 mm，无磁区域200 mm，总长1000 mm; 件; 2. 17; 加热杆型号17; RC02-VC14; 加热区域175 mm，无磁区域200 mm，总长700 mm; 件; 2. 18; 加热杆型号18; RC02-VC15; 加热区域565 mm，无磁区域200 mm，总长1100 mm; 件; 2. 3、加热带具体配置： 序号; 产品名称; 主要技术参数; 计量单位; 数量. 1; 加热带型号01; 加热带长度200 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率40 W; 件; 130. 2; 加热带型号02; 加热带长度350 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率50W; 件; 55. 3; 加热带型号03; 加热带长度1000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率200W; 件; 70. 4; 加热带型号04; 加热带长度1500 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率300W; 件; 5. 5; 加热带型号05; 加热带长度3000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率500W; 件; 5. 6; 加热带型号06; 加热带长度5000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率1000W; 件; 5. 4、温控系统具体配置： 序号; 名称; 主要技术要求; 计量单位; 数量. 1; 触摸屏一体机（含控制软件）; 通过485总线能够对50台温控仪进行控制；含分布式温控软件，软件界面能够设定每台温控仪的烘烤曲线、功率限幅，也能显示测量的温度等；能够保存每台温控仪的实时数据。; 台; 1. 2; 温控仪; 单路控温，输出功率限幅可调；提供RS485通讯接口。; 台; 40. 5、辅助工具： 序号; 名称; 主要技术要求; 计量单位; 数量. 1; 万用表; 数字式万用表; 台; 2. 2; 标签打印机; 打印清晰，长时间显色; 台; 1. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订3个月内交付完毕 交付进度：合同签订1个月内交付50%；其余设备合同签订3个月内交付完毕 付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项 验收指标及验收要求： 供应商应提交合格证明。能够完成样段不锈钢真空室（最高温度约150 ℃）、BPM（最高温度约120 ℃）等部件的烘烤及镀膜真空室（最高温度约180 ℃）的激活。 保修及售后服务：在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：