中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UFO旋转机械臂 | 安装法兰： CF200 旋转自由度： 360度连续旋转 旋转精度：0.1 度 伸出臂长（距离安装法兰中心）：大于1200mm 伸缩精度：优于0.5mm 升降行程：50mm 运动方式：马达驱动和手动切换，三维运动 烘烤温度：150摄氏度（电机拆除） |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于合同生效之日起 10个月内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：签订合同预付合同总额的80%，货到验收合格且收到全额发票后甲方于30个工作日内支付剩余尾款。 验收指标及验收要求：按技术参数验收。 保修及售后服务：保修期12个月，质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：