中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热杆及热电偶 | 本次采购的加热杆及热电偶用于HALF储存环真空系统真空室的烘烤激活，相关要求如下： 1）加热杆无磁区域磁导率≤1.02；加热杆外径尺寸为4 mm，公差为-0.1～0 mm；长度尺寸允许偏差±10 mm。 2）热电偶磁导率≤1.02。 加热杆具体配置如下： 序号; 产品名称; 产品标签; 主要技术参数; 计量单位; 数量. 1; 加热杆型号01; RCn-VC01上游; 加热区域260 mm，无磁区域460 mm，总长800 mm; 件; 20. 2; 加热杆型号02; RCn-VC01下游; 加热区域330 mm，无磁区域530 mm，总长850 mm; 件; 20. 3; 加热杆型号03; RCn-VC05&VC18B; 加热区域1230 mm，无磁区域1430 mm，总长1750 mm; 件; 39. 4; 加热杆型号04; RCn-VC06&VC17; 加热区域160 mm，无磁区域360 mm，总长700 mm; 件; 58. 5; 加热杆型号05; RCn-VC08; 加热区域535 mm，无磁区域735 mm，总长1050 mm; 件; 21. 6; 加热杆型号06; RCn-VC09&VC23; 加热区域190 mm，无磁区域390 mm，总长700 mm; 件; 41. 7; 加热杆型号07; RCn-VC10; 加热区域580 mm，无磁区域780 mm，总长1100 mm; 件; 20. 8; 加热杆型号08; RCn-VC11上游; 加热区域155 mm，无磁区域355 mm，总长700 mm; 件; 20. 9; 加热杆型号09; RCn-VC11下游&VC12上游; 加热区域255 mm，无磁区域455 mm，总长750 mm; 件; 40. 10; 加热杆型号10; RCn-VC12下游; 加热区域230 mm，无磁区域430 mm，总长750 mm; 件; 20. 11; 加热杆型号11; RCn-VC19; 加热区域433 mm，无磁区域633 mm，总长950 mm; 件; 20. 12; 加热杆型号12; RCn-VC20; 加热区域1085 mm，无磁区域1285 mm，总长1600 mm; 件; 20. 13; 加热杆型号13; RCn-VC22; 加热区域145 mm，无磁区域345 mm，总长650 mm; 件; 20. 14; 加热杆型号14; RCn-VC03; 加热区域480 mm，无磁区域680 mm，总长1000 mm; 件; 20. 15; 加热杆型号15; RCn-VC14; 加热区域175 mm，无磁区域375 mm，总长700 mm; 件; 21. 16; 加热杆型号16; RCn-VC15; 加热区域565 mm，无磁区域765 mm，总长1100 mm; 件; 20. 17; 加热杆型号17; LS07-VC09; 加热区域120 mm，无磁区域320 mm，总长650 mm; 件; 1. 18; 加热杆型号18; MBLn-VC03+VC04; 加热区域1140 mm，无磁区域1340 mm，总长1700 mm; 件; 18. 备注：每根加热杆的线缆长度为1.5米，并配备2芯的插头/公头。 热电偶具体配置如下： 序号; 产品名称; 产品标签; 主要技术参数; 计量单位; 数量. 1; 热电偶; 铜真空室; 针状E型热电偶，测温端外径1 mm、 长度 600 mm的无磁不锈钢; 件; 400. 2; 热电偶; BPM等; 圆孔E型热电偶，测温端圆孔内径5mm，外径7~8mm，; 件; 60. 备注：每根热电偶的线缆长度为1.5米，并配备2芯的航空插头，GX12 2芯航插头/母头。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订3个月内交付完毕 付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项 验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。 保修及售后服务： 在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：