中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串口光电转换器 | 支持协议： 设备需要同时支持RS232、RS422、RS485等多种串口协议 支持多从主机模式，具备仲裁机制 支持全双工双向模式 支持确切时间对数据线上的信号进行采样 光纤口数量：16路（接收/发送对） HFBR适用于 50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm 和 200 μm 的 HCS 光缆 符合 IEEE802.3 以太网和 IEEE802.5 令牌环标准 RX输入灵敏度：–21.6dBm TX输出波长：660nm（Red LED） 最小TX输出：-14.3dBm（25℃），-16.5dBm（0-60℃） 最大TX输出：-7.6dBm（25℃），-8.0dBm（0-60℃） 信号速率：0-5MBd（BER ≤10-9，PRBS:27-1） 最大传输距离：30m（25℃，5MBd），20m（0-60℃，5MBd） 串行端口数量：16路（接收/发送对） 电气规格：符合TIA/EIA-232-F标准 最大速率：120 kBit/s Receiver最大输入电压：±30V Receiver最小输入电阻：5kΩ Driver最小输出电压：±5V Driver最小负载电阻：300Ω 突波保护：±15kV （Human-Body Mode） 连接端口：RJ45 (8-pin) 其他参数： 输入电源：100-240V AC，50/60Hz 最大输入功率：25W 工作温度：0℃-60℃ 机箱材质：铝合金或钢板 面板按照甲方要求印制 安装尺寸：标准19寸机架式安装，1U，深小于260mm 满配30cm串口跳线 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 自合同签订后90天内。 交付进度：一次性完全交付。 付款方式： 签订合同支付预付款30% 货到现场、验收合格、支付70%。 验收指标及验收要求：按技术参数验收。 保修及售后服务： 保修期36个月 质保期内，所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费； 质保期到期后，所需更换的零配件价格仅收取成本价。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：