技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伺服控制器 | （1）4轴伺服同步控制； （2）随机存取储存空间为2GB；编程空间为4GB； （3）编程接口为以太网，支持G-Code、ANSI C和Power PMAC语言开发； （3）支持Quadrature、UVW、SSI、EnDat、Hiperface、Yaskawa Signal、Tamagawa FA、Panasonic、Mitutoyo、Kawasaki、BiSS B/C和HiperFace编码； （4）可接受电机温度输入和flag信号（home、限位）输入 （5）可输出脉冲/位置信号；5V TTL位置比较信号； （6）最高同步监控周期不低于50ms； （7）运动与实时IO网络采用EtherCAT； （8）电机驱动采用高性能MOSFET放大器. 交货期：合同签订后240日历日内完成交货。 质保期：自验收合格之日起1年。 设备质量：合格。 售后服务：保修时间1年 本次询价范围内伺服控制器设备及相关材料，由中标人运抵甲方现场。 商品应具备设备操作说明书、产品规格书、设备合格证，产品规格书所列性 能指标应满足上述技术参数要求。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：