技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击磁铁放电柜 | 负载：电感≤0.6uH（负载为冲击磁铁，由采购方提供。） 总电感：＜1.5uH 放电电流：≥6kA 高压脉冲波形：半正弦波，底宽3.0±0.1us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度） 脉冲前沿抖动：≤5ns（相对于外触发信号，采用示波器测量标准偏差的方式） 最大重复频率：10pps（1-10pps连续可调） 重复稳定度：＜0.2%（p-p）（半小时测量） 另： - 报价单需包含所采用的技术路线原理图以及必要的文字说明； - 主要部件的分项报价。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：