中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁电式速度传感器 | 1.1.灵敏度：≥ 20 V·s/m 1.2.测量量程：不小于 0.125 m/s 1.3.通频带: 1～100Hz 1.4.尺寸：结构紧凑，底座尺寸不大于 65mm × 65mm，高度不大于 80mm 1.5.重量：不大于 1.0 kg 1.6.接口类型：信号输出采用标准 BNC 接头 1.7.工作原理：采用无源闭环伺服技术，输出模拟电压信号 |  |  |
| 2 | 压电式加速度传感器 | 2.1.灵敏度：≥ 10 V/g 2.2.测量量程： ≥ 0.5g 2.3.通频带： 0.1～200Hz 2.4.宽带分辨率： 不低于1μg rms，以满足纳米级微振动测量需求 2.5.尺寸： 直径不大于57mm，高度不大于71mm 2.6.重量：不大于650g 2.7.接口类型：顶部出线，采用2-Pin MIL-C-5015航空插头 2.8.安装方式：底部带有 1/4-28 UNF 内螺纹安装孔 2.9.工作原理：内置 ICP/IEPE 电路的压电式加速度计 |  |  |
| 3 | 高精度自由场传声器 | 3.1.灵敏度：≥ 40 mV/Pa 3.2.通频带：3Hz ～20 kHz 3.3.动态范围: 不低于 137 dB 3.4.尺寸: 外径不大于13.2mm，长度不大于92mm 3.5.接口类型： 信号输出端采用标准 BNC 接口 3.6.安装方式：传声器与前置放大器须为可拆卸组合，方便后续灵活维护 |  |  |
| 4 | 配套信号电缆 | 4.1.BNC-BNC高屏蔽低噪声同轴信号线，总计80根、总长度2000米根据现场测点分布进行剪裁，单根线缆接头类型BNC公头转 BNC公头； 4.2. 2 Pin MIL-C-5015-BNC高灵敏度专用信号线缆，总计10根、总长度300米根据现场测点分布进行剪裁，双绞屏蔽线、聚氨酯电缆； |  |  |
| 5 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 交付进度：合同签订后3个月内一次性交付。 付款方式： 合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余70%货款。 验收指标及验收要求：对于灵敏度、测量量程、频率范围等性能指标，供应商须提供设备厂家出具的出厂检测报告作为验收依据； 磁电式速度传感器、压电式加速度传感器、高精度自由场传声器、线缆等所有组件，须在到货后进行现场开箱验收，由双方共同清点确认数量及外观完好性，完成现场验收。 档案要求：提供出厂检定报告、产品合格证。 保修及售后服务：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：