中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷阴极规管及控制器 | - 真空规管9个，控制器5个；测量板块10个，连接线9根。 - 1、真空规管：冷阴极，接口法兰DN40CF；测量范围1×10-10mbar-5×10-3mbar；最大烘烤温度250℃；耐辐射剂量 E7Gy，规管为全金属密封结构，无任何氟橡胶材质。 - 2、控制器：可控制2路冷阴极真空规，通讯接口USB，RS-485，以太网；测量范围1×10-11mbar-大气压； - 3、测量板块：配套真空规管和控制器使用 - 3、连接线：长度：20m，配套真空规管和控制器使用 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：自合同签订之日起75天内，完成所有货物的交付并通过验收。 交付进度：一次性交付。 - 付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%预付款；凭发货单据支付合同总价的60%；验收合格后，支付10%尾款。 验收指标及验收要求：提供产品质量文件证明。 保修及售后服务：质保期1年 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：