中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐束团信号处理器 | 数量：5台 1、机箱采用19英寸标准机箱，采用完善的风冷散热设计。电子学采用FPGA载板+FMC子板的架构，载板核心FPGA芯片使用xczu19eg系列芯片； 2、前面板设置数字接口（网口，串口等）、电源开关，后面板设置模拟接口，电源接口及接地柱，模拟接口采用SMA。 3、前端电路：至少包含4路2GHz低通滤波器，4路31dB动态范围可调增益/衰减，4路一分二功分器和4组延迟电路，每组延迟电路由相位差200ps的两路信号链路组成，前端电路示意图如下所示； - 4、ADC子卡：最大采样率≥1GHz，模拟带宽≥2GHz，位数≥14bit，合计8路信号采集通道，支持204.03MHz外时钟参考，支持至少2路外触发。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：2026年12月底前完成全部设备交付 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的30%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的70% 验收指标及验收要求：厂家提供符合技术指标要求的出厂测试报告。 保修及售后服务：设备质保期验收合格后1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：