中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调束用冲击磁铁及NLK冲击磁铁励磁脉冲源 | 调束用冲击磁铁励磁脉冲源为合肥先进光源束流首圈调试时使用的K3提供励磁脉冲电流，NLK冲击磁铁励磁脉冲源为非线性脉冲磁铁注入方案中的NLK冲击磁铁提供励磁脉冲电流，具体指标要求如表1和表2所示： 表1 调束用冲击磁铁励磁脉冲源指标要求 负载; 项目; 指标; 备注. 调束用冲击磁铁励磁脉冲源; 负载电感; 电感≤0.9 uH; 负载为冲击磁铁，由采购方提供。. 充电电压; ≤25kV. 最大放电电流; ≥4.8 kA. 高压脉冲波形; 半正弦波，底宽≤1.5 us; 在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度. 脉冲前沿抖动; ≤10 ns; RMS. 最大重复频率; 10 pps; 1-10pps连续可调. 重复稳定度; ＜0.02%; RMS、半小时测量. 表2 NLK冲击磁铁励磁脉冲源指标要求 负载; 项目; 指标; 备注. NLK冲击磁铁励磁脉冲源; 负载电感; 电感≤2.3 uH; 负载为冲击磁铁，由采购方提供。. 充电电压; ≤25kV. 最大放电电流; ≥3.5 kA. 高压脉冲波形; 半正弦波，底宽≤2.2 us; 在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度. 脉冲前沿抖动; ≤10 ns; RMS. 最大重复频率; 10 pps; 1-10pps连续可调. 重复稳定度; ＜0.02%; RMS、半小时测量. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12个月内 交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：签订合同后，预付合同总额的20%；设计方案经采购人书面批准后，支付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款。 验收指标及验收要求：验收指标分别如表1和表2所示。 阶段性检查要求：在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 - 其它：设计方案需要得到采购人书面批准方可加工。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：