中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分流泵 | 本次采购的耗材用于不锈钢真空室离线调试使用，主要的参数如下： 序号; 名称; 技术要求; 数量（套，个）. 1; 调试平台A; 非标，按图加工 小车面板：304不锈钢*5mm厚 小车框架：铝型材，截面50*50; 6. 2; 调试平台B; 非标，按图加工 小车面板：304不锈钢*5mm厚 小车框架：铝型材，截面50*50; 8. 3; 支撑柱; 非标，按图加工 高度调节范围400-750mm 承重60kg; 32. 4; 移动托盘; 250mm×250mm，4个万向轮，承重150kg; 20. 5; 小型不锈钢升降台; 300mm*300mm，高度调节范围100-450mm，承重25kg; 32. 6; 液压波纹管; CF35转CF35，130mm长 一端活套一端死套 带3个伸缩调节杆 漏率≤2E-11mbar∙L/s; 25. 7; 四通真空管道; 3个CF35，1个CF100; 4. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后30天内。 交付进度：一次性交付100%。 付款方式：货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，甲方于 45个工作日内一次性全额支付合同金额。 验收指标及验收要求：尺寸指标满足图纸与技术规格要求，实际数量与合同要求一致，产品外观完好。 保修及售后服务：产品质保期为 12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：