中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆声酸洗槽 （1台） | 此次采购兆声酸洗槽1台，设备主体应包含清洗槽体及兆声振板，设备功能需支持兆声水洗及兆声酸洗，设备技术要求如下： - 设备功率≥2400 W； - 支持清洗基片尺寸≥ 12 英寸； - 液体最高温度≥ 60℃； - 兆声频率≥ 950 kHz； - 兆声清洗有效区域≥ 270 mm×300 mm； - 清洗槽材质要求：PVDF； - 清洗槽内尺寸≥400 mm×400 mm×300 mm； - 振板材质要求：Teflon； - 配备线缆长度≥10 m。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后，支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。 验收指标及验收要求：设备为标准品，出厂供应商提供设备合格证明。 保修及售后服务：供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。 其他： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 运输：陆运（公路或铁路） 或空运。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：