中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁铁差分旋转台 | 磁铁差分旋转台采购项目要求交付1套电动差分旋转台，配套附件及规格要求如下： 1、安装法兰：采用DN400CF，公制螺纹； 2、旋转法兰：采用DN400CF，公制螺纹； 3、包含限位开关和零点开关，带刻度盘和游标尺； 4、不包括电机、控制器、光栅尺以及真空泵，我们将另行采购； 技术参数要求如下： 1、尺寸要求：旋转平台内部通径要求≥400mm； 2、真空漏率：≤5×10-8 Pa·L/s； 3、兼容真空环境：2E-10 Torr； 4、负载承重：平台倒置安装条件下，真空和大气环境下均可承受拉力负载≥500kg； 5、旋转运动行程范围：≥360°； 6、分辨率：好于0.5°； 图1 磁铁差分旋转台倒置安装模型示意图 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后5个月内 交付进度：一次性交付 付款方式： 1）国产设备： （1）合同签订后，支付合同总价的50%； （2）货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的50%。 2）进口设备： 合同签订后支付合同金额的30%预付款，凭发货单据支付60%货款，验收合格后支付10%尾款。 验收指标及验收要求：以下技术参数要求厂商出具测试报告： 1、尺寸要求：旋转平台内部通径要求≥400mm； 2、真空漏率：≤5×10-8 Pa·L/s； 3、兼容真空环境：2E-10 Torr； 4、负载承重：平台倒置安装条件下，真空和大气环境下均可承受拉力负载≥500kg； 5、旋转运动行程范围：≥360°； 6、分辨率：好于0.5°； 档案要求： （1）签订合同后2个月内出具加工图纸； （2）提供出厂测试报告； （3）签订合同后每月提供进度报告； 保修及售后服务：项目验收通过后，质保期1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：