中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空内狭缝和配套控制器(组) | 一、高真空腔内用狭缝，3台（套） - 1.外形及机械参数：适配实验站真空腔体空间，设备主体外形尺寸（不含连接线缆） 180 mm×180 mm×90 mm，最大通光孔尺寸30 mm×30 mm。 - 2.真空性能：额定真空度≤1E-9 mbar，所有零部件经过适用于该真空度的清洁处理。 刀片配置：采用标准钨刀片，水平与垂直刀片组需处于在同一平面内。刀口平行度<0.15 μm、刀片平直度<0.15 μm、刀口表面粗糙度<0.25 μm、厚度>1.8 mm。各刀片可独立运动，并具备刀片运动防撞开关，灵敏度< 1.5 μm。最小开口<150 μm。所有标准钨刀片配备同等参数性能的碳化钨备用刀片。 - 3.运动控制精度：采用超高真空（UHV）兼容电机，配备高精度限位开关或零点参考，整步分辨率≤1 μm，定位精度≤±3 μm，归零重复定位精度≤±1 μm。 - 4.狭缝接口及线缆：真空腔使用PEEK接头，电机/限位配有D-sub公头，配有不少于1米长的真空内线缆连接狭缝至真空腔体馈通法兰。 - 5.散热设计：配备无氧铜编织带或绞线，通过合适固定夹具连接刀口至真空腔室内指定冷端。 二、配套控制系统， 2台（套） - 1.控制器规格：其中1台控制器用于上述控制1台狭缝，1台用于同时控制上述2台狭缝。 - 2.配套线缆：配有不少于5米长的线缆用于连接真空腔体馈通至控制器。 - 3.程序接口：控制系统需包含用于实现EPICS系统集成的程序接口。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后8个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：凭发货运单以TT方式支付合同金额的90%；现场验收合格后支付合同总金额10%的尾款。 验收指标及验收要求：验收指标包括：分辨率、定位精度、运动归零重复定位精度，验收要求：符合规格和技术参数的要求，提供测试报告/合格证； 真空兼容性，验收要求：符合规格和技术参数的要求，提供测试报告/合格证； 设备外形尺寸及通光孔口径，验收要求：符合规格和技术参数的要求，提供测试报告/合格证；。 保修及售后服务：24个月（保修期自设备验收合格之日起） |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：