中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热带 | 本次采购的加热带用于HALF储存环真空系统BPM、波纹管、抽气单元、插入件真空室等部件的烘烤。相关要求如下： 加热带为玻璃纤维加热带，整体磁导率≤1.02。 加热带具体配置如下： 序号; 产品名称; 主要性能参数; 计量单位; 数量. 1; 加热带型号01; 加热带长度200 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率40 W。; 件; 792. 2; 加热带型号02; 加热带长度350 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率50 W。; 件; 253. 3; 加热带型号03; 加热带长度1000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率200 W。; 件; 460. 4; 加热带型号04; 加热带长度1500 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率300 W。; 件; 380. 5; 加热带型号05; 加热带长度2000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率400 W。; 件; 39. 6; 加热带型号06; 加热带长度3000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率500 W。; 件; 109. 7; 加热带型号07; 加热带长度5000 mm，宽度23 mm，最高工作电压220 V，功率1000 W。; 件; 115. 备注：每根加热带的线缆长度为1.5米，并配备2芯的插头/公头。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订3个月内交付完毕 付款方式： - 合同签订，预付合同总金额的40%； - 发货前，支付合同总金额的40% - 全部交付完毕，验收合格后，支付合同总金额的20%。 验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。 保修及售后服务： 在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：