中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入射光强检测室 | 入射光强监测室2套，主要技术参数如下： 1．按照设计图纸加工，材质316不锈钢，包含观察窗不少于3个， CF16 BNC feedthrough一个, 金网支架一个（不含金网，有效面积1cmx1cm，含两层Mu-金属屏蔽罩和一层不锈钢罩），CF35直线导入器一个(行程≥6cm),旋转导入器一个，金属角阀一个(CF35)，国产微型离子泵一套（抽速10L/s，安装法兰CF35）。 2. 整体真空漏率<1.33x10-8 Pa.l/s 3.采用真空兼容且耐烘烤屏蔽信号线，整体烘烤不低于120℃。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12-14周内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的40%，到货验收合格支付合同尾款 验收指标及验收要求：整体真空漏率<1.33x10-8 Pa.l/s 保修及售后服务：一年质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：