中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面0.5nm光学元件 | 此次采购平面0.5 nm光学元件共计2件，元件规格包括Ф300 mm×50 mm及Ф200 mm×20 mm两种，技术要求如下： 1，Ф300 mm×50 mm平面光学元件： - 材质要求：ULE玻璃； - 元件尺寸要求Ф300 mm×50 mm，有效口径要求≥280mm； - 正面面形要求≤λ/15，中频、高频粗糙度要求≤0.5 nm RMS，背面精磨； - 数量：1件； - 2，Ф200 mm×20 mm平面光学元件： - 材质要求：ULE玻璃； - 元件尺寸要求：Ф200 mm×20 mm，有效口径要求≥180mm； - 正面面形要求≤λ/15，中频、高频粗糙度要求≤0.5 nm RMS，背面精磨； - 数量：1件； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后70日内交货 交付进度：一次交付 付款方式：合同签订后，支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。 验收指标及验收要求： （1）设备出厂时，供应商须提供产品出厂检测报告； （2）设备到达指定现场后，由采购方组织组织采购、供应商双方及相关管理技术人员共同完成验收工作，对产品指标进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。 保修及售后服务： 供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。 其它： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 运输：陆运（公路或铁路）或空运。 |  |  |

公司名称（盖章）：
日期：