中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型数显流量计 | 流量监测范围：低流量型号需要覆盖0.5-2.5L/min范围内的流量监测;高流量型号需要覆盖2-15L/min范围内的流量监测； 外形尺寸：长度方向不超过200mm，宽度方向不超过60mm，厚度不超过100mm； 工作/显示温度：覆盖0-60℃，精度0.5℃，分辨率0.1℃； 耐压等级：不低于1.0MPa； 流量精度：优于显示值±3%FS； 流量调节：具有流量调节功能； 数字显示单元：可查看瞬时流量（本地显示或者远程显示）； 管螺纹转接口：覆盖6-10mm通水口径，包含但不限于1/4’、3/8’和1/2’管螺纹接口； 模拟信号输出：供电电压24V直流，具有4-20mA模拟输出接口，具有NPN常闭或常开触点，可切换； 且可同时输出流量信号和温度信号； 产品认证：ISO9001质量认证，且具有CE认证或ETL认证中的一个。 采购数量：低流量型号200个，高流量型号60个。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内。 交付进度：一次性到货 付款方式： 进口产品：凭发货单据（运单）电汇预付合同总额的50%，到货验收合格后30个工作日内付清尾款。 国产产品：合同签订后预付合同总额的50%，到货验收合格后30个工作日内付清尾款。 验收指标及验收要求：1、产品合格证（厂家提供）；2、流量精度测试报告（厂家提供）。 保修及售后服务：至少1年质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：