中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气发生器及空气压缩机 | 此次采购氮气发生器1台，空气压缩机2台，用于相关设备气体供应。氮气发生器及空气压缩机技术要求如下： - 1.氮气发生器： - 设备需配套POU纯化器，数量≥2个； - 设备功率≥0.3kW； - 输出氮气流量＞400L/h； - 输出氮气纯度≥99.999%； - 2.空气压缩机： - 采用无油涡旋式压缩机，设备功率≥3kW； - 输出压缩空气压力≥0.6MPa； - 设备配备储气罐，储气容量≥200L，储气压力≥1MPa； - 设备需配备干燥机、冷干机及过滤器，确保输出压缩空气干燥无尘； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后，支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。 验收指标及验收要求：（1）设备交付时，供应商须提供设备合格证明；（2）设备到达指定现场后，安装及调试工作应由供应商完成。 保修及售后服务：供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 其他： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 运输：陆运(公路或铁路) 或空运。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：