中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小功率定耦 | 名称; 技术参数要求; 需求数量. 20dB单向定耦; 三端口，频率覆盖范围400MHz~3GHz，20dB耦合，主线损耗小于0.15dB，方向性大于25dB，驻波比小于1.06，最大功率不小于200W，N公头; 4. 10dB单向定耦; 三端口，频率覆盖范围400MHz~3GHz，10dB耦合，主线损耗小于0.17dB，方向性大于23dB，驻波比小于1.09，最大功率不小于200W，N公头; 25. 6dB单向定耦; 三端口，频率覆盖范围400MHz~3GHz，6dB耦合，主线损耗小于0.2dB，方向性大于23dB，驻波比小于1.09，最大功率不小于150W，N公头; 15. 476MHz 3dB电桥; 四端口，频率覆盖范围400MHz~500MHz，3dB电桥，90°相移，主线损耗小于0.5dB，隔离度大于20dB，驻波比小于1.26，最大功率不小于20W，SMA公头; 3. 2856MHz 3dB电桥; 四端口，频率覆盖范围2500MHz~3400MHz，3dB电桥，90°相移，主线损耗小于0.5dB，隔离度大于26dB，驻波比小于1.05，最大功率不小于20W，SMA公头; 3. 20dB双向定耦; 四端口，频率覆盖范围400MHz~3GHz，20dB耦合，主线损耗小于0.16dB，方向性大于18dB，回波损耗大于23dB，最大功率大于200W，N公头; 3. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月交付。 交付进度：合同签订后4个月交付。 付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%；货到验收合格后，支付合同尾款。 验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或者产品数据规格书。 保修及售后服务：保修期为合同验收合格后的12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：