中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外脉冲激光器 | 1.输出波长:1064nm、532nm、266nm，波长通过控制面板可自动切换； 2.最大脉冲能量:≥800mJ@1064nm、≥400mJ@532nm、≥90mJ@266nm； 3.重复频率:1-10Hz分频可调； 4.能量稳定性(RMS):≤1%@1064nm、≤2%@532nm、≤3%@266nm； 5.脉冲宽度:≤9ns； 6.Jitter值(RMS):≤0.5ns； 7.发散角:≤0.6mrad； 8.配置相位匹配功能,可自动寻找最佳晶体匹配角度: 9.配置 LD 指示光； 10.配置电源水冷系统； 采购数量为1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后4个月内 交付进度：合同签订后启动生产；收到预付款后3.5个月内发货；到货后2周内到现场安装调试验收 付款方式：合同签订后预付合同总额的70%，验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求： 光源主机，数量1套 电源水冷一体机，数量1套 控制盒，数量1套 保修及售后服务：12个月 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：