中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3t旋转式悬臂起重机（1辆） | - 吊车额定载重量3.0t，整车总宽度不超过1500mm，总长度（含吊臂）不超过5000mm； - 吊车具有原地转弯，平移、前进后退功能； - 满载最大起升速度不低于0.06m/s，最大下降速度不低于0.06m/s； - 电池满载续航时间不低于8小时； - 配备实心橡胶轮胎； - 大臂长度不小于1700mm，小臂伸出范围0~1000mm； - 小臂未伸出状态下，吊臂最大角度时吊重3000kg；小臂伸出800mm状态下，吊臂最大角度时吊重2000kg。 - 带支撑脚（旋转作业时必须打开）； - 驱动轮直径不小于250mm，万向轮直径不小于150mm； - 10.吊臂旋转角度大于180°，根据甲方要求调整限位角度，旋转过程均匀无摆动。 - 11.其它标配； - 12.安全性要求，配备起重机防倾覆装置、回转极限位置限位装置、过载保护、水平仪、紧急制动等安全装置过载/倒退时报警（声音和灯光），采用钢芯钢丝绳或纤维芯钢丝绳，不低于GB/T 20118标准。依据JB/T 8906-2014相关行业标准制定，符合GB/T的安全标准。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款后50日内交货到我方指定地点。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后20个工作日内预付30%，发货前甲方组织入厂测试，出厂测试合格付款60%，货到验收合格后支付10%尾款。 验收指标及验收要求：提供出厂合格证，并主要针对以下几个指标出具测试报告： 1、小臂未伸出状态下，吊臂最大角度时吊重3000kg；小臂伸出800mm状态下，吊臂最大角度时吊重2000kg。 2、吊车所有动作为电动，遥控控制或液压手柄操作控制。 保修及售后服务：整机质保至少一年或2000小时，电池质保至少六年或12000小时，以先到者为准。 三包期内免费提供（人为损坏除外）不限次数上门服务，除易损件（钢丝绳、刹车片、轴承等）和人为损坏收费，其余不收费；期满后仍保证提供售后服务，以优于市场的价格提供正品零部件，具体按产品质量保证书内容执行。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起上2日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：