中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢负载及配套设备 | 1.不锈钢负载规格和技术参数： (1) 数量:2件; (2) 材料：不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比参数：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 供参考的结构尺寸图见附件1； 2. H弯波导规格和技术参数： (1) 数量:2件; (2) 法兰材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB； (7) 供参考的结构尺寸图见附件2； 3. E弯波导规格和技术参数： (1) 数量:2件; (2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB； (7) 供参考的结构尺寸图见附件3； 4. 定向耦合器规格和技术参数： (1) 数量:4件; (2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB； (7) 耦合度：在60dB±1dB以内； (8) 方向性：≥26dB； (9) 供参考的结构尺寸图见附件4； 5. 双阳法兰规格和技术参数： (1) 数量:5件; (2) 材料：不锈钢； (3) 接口：SLAC圆阳法兰； (4) 供参考的结构尺寸图见附件5； 6. 支架规格和技术参数： (1) 数量:5件; (2) 材料：碳钢型材、6061铝合金； (3) 长度：支架1长度2250mm，支架2长度1660mm，支架3长度1205mm，支架4长度635mm，支架5长度1375mm，所有的支架长度误差要求在±5mm以内； (4) 供参考的结构尺寸图见附件6。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内交货。 交付进度：合同签订后4个月内交付所有设备。 付款方式：合同签订后，支付合同总价的40%；货到并验收合格后，支付合同总价的60%。 验收指标及验收要求： 1.不锈钢负载规格和技术参数： (1) 数量:2件; (2) 材料：不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比参数：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 供参考的结构尺寸图见附件1； 2. H弯波导规格和技术参数： (1) 数量:2件; (2) 法兰材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB； (7) 供参考的结构尺寸图见附件2； 3. E弯波导规格和技术参数： (1) 数量:2件; (2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB； (7) 供参考的结构尺寸图见附件3； 4. 定向耦合器规格和技术参数： (1) 数量:4件; (2) 材料：波导管材料为TU1无氧铜，法兰材料为不锈钢； (3) 法兰接口：SLAC圆阴法兰、SLAC圆阳法兰； (4) 冷却水管接口：直径16mm不锈钢圆管； (5) 驻波比：在频率2856 MHz处，VSWR≤1.05; (6) 插入损耗：在频率2856 MHz处，S21≤0.1 dB； (7) 耦合度：在60dB±1dB以内； (8) 方向性：≥26dB； (9) 供参考的结构尺寸图见附件4； 5. 双阳法兰规格和技术参数： (1) 数量:5件; (2) 材料：不锈钢； (3) 接口：SLAC圆阳法兰； (4) 供参考的结构尺寸图见附件5； 6. 支架规格和技术参数： (1) 数量:5件; (2) 材料：碳钢型材、6061铝合金； (3) 长度：支架1长度2250mm，支架2长度1660mm，支架3长度1205mm，支架4长度635mm，支架5长度1375mm，所有的支架长度误差要求在±5mm以内； (4) 供参考的结构尺寸图见附件6。 保修及售后服务：保修期12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：