中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务要求供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密多维调节台 | 本次拟采购精密多维调节台2台，用于光学元件的精密姿态调节，调节的坐标系定义如图1所示，指标要求如表1所示。 图1 坐标系定义，左侧为精密多维调节台坐标系，右侧为光学元件坐标系 表1 精密多维调节台指标要求 X方向调节行程; 2 mm. X方向调节分辨率; 优于30 nm. Y方向调节行程; 2 mm. Y方向调节分辨率; 优于30 nm. Z方向调节行程; 2 mm. Z方向调节分辨率; 优于30 nm. Rx角度调节行程; ≥4°. Rx角度调节分辨率; 优于0.7 μrad. Ry角度调节行程; ≥4°. Ry角度调节分辨率; 优于0.7 μrad. 真空兼容度; ≤1E-7 Pa. 负载; ≥13 N. 台面尺寸; ≥ 50 mm×40 mm. 体积; ≤120 mm×90 mm×45 mm. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 合同签订后10周。 交付进度： 合同签订后10周内一次性交付。 付款方式： 合同签订后，采购人支付合同总价的50% ；货到采购人指定地点并且验收合格后，采购人支付合同总价的50%。 阶段性检查要求： 无。 验收指标及验收要求： 参数; 指标; 是否响应. X方向调节行程; 2 mm. X方向调节分辨率; 优于30 nm. Y方向调节行程; 2 mm. Y方向调节分辨率; 优于30 nm. Z方向调节行程; 2 mm. Z方向调节分辨率; 优于30 nm. Rx角度调节行程; ≥4°. Rx角度调节分辨率; 优于0.7 μrad. Ry角度调节行程; ≥4°. Ry角度调节分辨率; 优于0.7 μrad. 真空兼容度; ≤1E-7 Pa. 负载; ≥13 N. 台面尺寸; ≥ 50 mm×40 mm. 体积; ≤120 mm×90 mm×45 mm. 档案要求： 提供产品合格证。 保修及售后服务： 保修期不少于12个月，维修响应时间小于48小时，并提出解决方案。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：