中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能电子衍射仪 | 本次询价主要为ARPES线站MBE系统采购一套高分辨率的 RHEED（反射高能电子衍射）系统。主要参数要求为： - 电子枪主体 (Electron Gun) 能量范围： 500 eV 至 15 keV 连续可调。 束斑尺寸： 在最大能量、小束流及工作距离约 150 mm 条件下，束斑直径 ≤100μm。安装法兰： 标准 DN40CF。烘烤温度： 超高真空（UHV）兼容，整体可承受最高 200 ℃的烘烤。 - 电子束摆动功能 (Beam Rocking)： 必须包含此配置。 要求能够通过电磁/静电光学系统，在不移动机械结构的前提下，实现电子束入射角的精确电子控制（摆动），以方便进行摇摆曲线（Rocking Curve）测量及复杂表面结构的动态分析。 - 差分抽气系统 (Differential Pumping)差分配置： 必须至少包含一级差分抽气（1-stage DP）接口。 - 控制器与电源 (Controller & Power Supply) 电源控制单元： 19英寸标准机架式控制器，具备高精度数字化显示（电压、灯丝电流、发射电流、聚焦电压等）。远程手动控制： 配备手持式远程控制盒（Remote Control Box），便于在真空腔体旁实时调节束流和聚焦。电脑控制模块：包含 PC 连接接口。 - 附件及配件 (Accessories) 备用灯丝（阴极）： 需额外提供 1 个预装、预对准的备用灯丝/阴极组件（Cathode Cartridges）。 荧光屏 (Fluorescent Screen)： 提供标准 RHEED 荧光屏，法兰尺寸为 DN100CF。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后12个月内 付款方式： 付款方式一：合同签订后预付30%;收到货后预付60%，验收合格后支付10%； 付款方式二：卖方在出运货物后，凭信用证规定的装运单据（如提单、发票、装箱单等）向开证行议付，金额为合同总价的90%。在货物到达买方工厂并经双方共同验收合格后，卖方凭买方授权代表签署的《验收合格报告》（Acceptance Certificate）及相关单据，向银行议付合同总价的10%尾款。 验收指标及验收要求：提供出厂测试报告 保修及售后服务：标准质保期大于等于12个月 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：