中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大理石气浮隔振台 | 1、大理石气浮隔振台1台，台体尺寸：2500mm×1500mm×500mm（厚）。 2、整块实心大理石一体成型； 3、台面采用00级精度； 4、阶梯式结构，左侧1500mm为300mm厚，右侧1000mm为500mm厚； 5、台面布阵列M6公制螺纹孔，阵距50mm×50mm。 6、固有频率负载下垂直水平1.5Hz，水平1.3Hz。 7、水平调节阀精度0.1mm/m。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后两个月。 交付进度：签订合同后两个月内一次性交付。 付款方式：签订合同后支付合同总价的20%，验收合格后支付合同总价的80%。 验收指标：固有频率负载下垂直水平1.5Hz，水平1.3Hz。 保修期：一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：