中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流放大器 | 采购8套电流放大器，每套电流放大器具体技术参数要求如下： 技术参数. 跨阻增益（V/A）; 七档，分别为105、106、107、108、109、1010、1011. 最大带宽; ≥500 kHz. 最快上升时间（10%-90%）; ≤700 ns. 等效输入噪声电流; ≤13 pA. 增益误差; ≤±1%. 频响平坦度; ≤0.1 dB. 供电电压; ±15 V. 控制接口; 兼容TTL/CMOS. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月内 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的30%；（2）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的70%。 验收指标及验收要求：提供出厂报告。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：