中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软X射线面探测器 | - 工作真空度≤ 5×10⁻⁷ Pa（5×10⁻⁹ mbar），工作能量范围覆盖 100 eV-1000 eV - 芯片类型为无抗反射镀膜背照式 sCMOS，像元尺寸≤ 6.5 μm，分辨率 2048×2048，量子效率≥ 90%（100 eV-1000 eV） - 帧率≥ 20 fps，动态范围≥85dB，满阱容量≥ 35 ke⁻，读出噪声≤ 2 e⁻，暗电流≤ 1 e-/pixels/s - 制冷方式：风冷 - 安装法兰规格：DN100CF - 软件开发支持：LabVIEW、EPICS - 可见光滤光膜：直径≥ 10 mm，铝箔材质，超高真空兼容 - 配件和备件要求：相机采购包含数据传输线缆 2 根、采集卡 1 张、可见光滤光膜 2 张 - 数量：1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内交付 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，货到验收合格后支付尾款 验收指标及验收要求：以厂家的出厂测试报告或第三方检测报告为准。 档案要求：提供出厂测试报告。 保修及售后服务：该采购项目验收通过后，质保期2年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：